Версия от 01.04.2026, 11:11, Эрик Поль

## Instruments Инструменты

All instruments commonly used for hydrological measurements by Uni Fribourg in Central Asia used are explained in the following; a summary of these instruments is provided in Table 1. While a specific instrument might use local time zones, it is good practice to save all data, always in UTC+0 time zone. This makes using data also from other places much easier.

Ниже приводится описание всех приборов, которые обычно используются Фрибургским университетом для проведения гидрологических измерений в Центральной Азии; краткий обзор этих приборов представлен в таблице 1. Несмотря на то что отдельные приборы могут использовать местные часовые пояса, рекомендуется сохранять все данные исключительно в часовом поясе UTC+0. Это значительно упрощает использование данных, полученных из других регионов.

### Water Level Уровень воды

### Two types of instruments are used by Uni Fribourg in Central Asia: 1) Onset HOBO U20 and U20L 0-4 m Water Level Loggers, and 2) van Essen Diver DI801 0-10m Data Loggers. Due to various problems and very expensive repair costs (instruments need to be shipped to the USA), Uni Fribourg is not renewing the HOBO loggers but is instead transitioning to van Essen loggers. Both instruments are operated with a 1 h temporal measurement interval starting at the full hour in units of kPa (HOBO) or cmH2O (van Essen). This allows for a good capture of dirunal variability. Their accuracy (resolution) is 0.3 (0.14) cmH2O (HOBO) and 0.5 (0.2) cmH2O (van Essen). The sensor pairs (water and atmosphere) are started always on a same computer to ensure synchronous data records. Time zones are recorded in the stored data files.

Университет Фрибурга использует в Центральной Азии два типа приборов: 1) регистраторы уровня воды Onset HOBO U20 и U20L (0–4 м) и 2) регистраторы данных van Essen Diver DI801 (0–10 м). В связи с различными проблемами и очень высокими затратами на ремонт (приборы необходимо отправлять в США) Университет Фрибурга не продлевает срок службы регистраторов HOBO, а переходит на регистраторы van Essen. Оба прибора работают с интервалом измерения 1 час, начиная с полного часа, в единицах кПа (HOBO) или см вод. ст. (van Essen). Это позволяет хорошо фиксировать суточную изменчивость. Их точность (разрешение) составляет 0,3 (0,14) см вод. ст. (HOBO) и 0,5 (0,2) см вод. ст. (van Essen). Пары датчиков (вода и атмосфера) всегда запускаются на одном и том же компьютере для обеспечения синхронной записи данных. Часовые пояса фиксируются в файлах сохраненных данных.

### Fluorometer 2.2.    Флуориметр

An Albillia GGUN-FL30 fluorometer (FL30) is used at all sites to obtain single point in time (snapshots) estimates of discharge using Sodium-Fluorescein as fluorescent dye tracer. During summer field campaigns, multiple measurements over a few days per year and per site are conducted with the aim to sample as much variability in stream flow as possible. At pro-glacial river sites, high diurnal discharge variability ensures usually enough points, but overcast situations (clouds) can cause low stream flow variability and can therefore can limit streamflow variability in some years.

The preparation of the FL30 measurements consists of preparing a calibration liquid to associate a dye tracer concentration with the measured signal (mV). This is achieved by preparing, first, a dilution series (see document “05 - Preparation”) of the injection color (base solution). Injected into a five-liter calibration bucket, these prepared amounts of calibration liquid then provide the basis to linearly relate the mV signal to the known dye concentration. The relationship is established in post-processing (see document “07 – Post-processing”).

На всех участках используется флуорометр Albillia GGUN-FL30 (FL30) для получения одномоментных оценок расхода с использованием натрия-флуоресцеина в качестве флуоресцентного красителя-трассера. В ходе летних полевых работ на каждом участке проводится несколько измерений в течение нескольких дней в году с целью охватить как можно большую вариабельность стока. На участках с прогляциальными реками высокая суточная изменчивость стока обычно обеспечивает достаточное количество точек, однако пасмурная погода (облачность) может привести к низкой изменчивости стока и, следовательно, ограничить изменчивость стока в некоторые годы.

Подготовка к измерениям с помощью FL30 заключается в приготовлении калибровочной жидкости для соотнесения концентрации красящего трассера с измеренным сигналом (мВ). Это достигается путем подготовки, во-первых, серии разведений (см. документ «05 - Preparation») вводимого красителя (исходного раствора). Введенные в пятилитровое калибровочное ведро, эти подготовленные объемы калибровочной жидкости затем служат основой для линейного соотнесения сигнала в мВ с известной концентрацией красителя. Эта зависимость устанавливается на этапе постобработки (см. документ «07 — Post-processing»).

### ADCP

A Teledyne Marine StreamPro ADCP of Uni Fribourg is available in Central Asia (currently at CAIAG – KG) that can be used at river sites to estimate discharge. So-obtained values have been cross-validated in 2023 with FL30 measurements and showed differences of less than 10%. For each ADCP measurement, multiple cross sections (at best under a bridge with concrete foundation, forming a square cross-section geometry), need to be recorded and evaluated in the software QRevInt (Gensis HydroTech, 2025; Mueller, 2016). The diurnal streamflow variability of larger rivers is very low in comparison to pro-glacial streams, so that multiple measurements spread over multiple years and at different seasons (summer, autumn, early winter) might be required for deriving a rating curve. Measurements at various different points in time might also show a strong deviation from previous or existing pairs of water level and discharge. This can be the result of stream bed adjustment. In such cases, a rating curve adjustment can be performed according to the outlined methodology in document “01 – Theoretical basis”.

В Центральной Азии имеется в наличии прибор ADCP Teledyne Marine StreamPro, принадлежащий Университету Фрибурга (в настоящее время находится в CAIAG – KG), который можно использовать на речных участках для оценки расхода. Полученные таким образом значения были перепроверены в 2023 году с помощью измерений FL30 и показали разницу менее 10%. Для каждого измерения ADCP необходимо зарегистрировать несколько поперечных сечений (в идеале под мостом с бетонным фундаментом, образующим геометрию квадратного сечения) и оценить их в программном обеспечении QRevInt (Gensis HydroTech, 2025; Mueller, 2016). Суточная изменчивость стока крупных рек очень низкая по сравнению с прогляциальными потоками, поэтому для построения гидроизмерительной кривой может потребоваться несколько измерений, распределенных на несколько лет и в разные сезоны (лето, осень, начало зимы). Измерения, выполненные в разные моменты времени, также могут показывать сильное отклонение от предыдущих или существующих пар значений уровня воды и расхода. Это может быть результатом изменения русла реки. В таких случаях корректировка кривой расхода может быть выполнена в соответствии с методологией, изложенной в документе «01 – Theoretical basis».

Table 1. Specifications of the hydrological instruments

| Instrument name | Variable | Model | Manufacturer | Accuracy | Resolution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOBO | Pressure [kPa, cmH2O] | U20, U20L (0-4 m) | Onset Computer Corporation, USA | 0.3 cm | 0.14 cm |
| van Essen | Pressure [kPa, cmH2O] | Diver DI801 (0-10 m) | van Essen Instruments, Netherlands | 0.5 cm | 0.3 cm |
| Fluorometer (FL30) | Dye concentration [µg l-1] | GGUN-FL30 | Albillia Sarl, Switzerland | 0.02 ppb (detection limit) | 0.1 ppb |
| ADCP | Discharge [m3 s-1] | StreamPro | Teledyne Inc., USA | ±1.0% of measurement (range: ± 5 m/s) | variable |

| Название прибора | Переменная | Модель | Производитель | Точность | Разрешение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOBO | Давление [кПа, смH2O] | U20, U20L (0–4 м) | Onset Computer Corporation, США | 0,3 см | 0,14 см |
| van Essen | Давление [кПа, смH2O] | Diver DI801 (0–10 м) | van Essen Instruments, Нидерланды | 0,5 см | 0,3 см |
| Флуориметр (FL30) | Концентрация красителя [мкг/л] | GGUN-FL30 | Albillia Sarl, Швейцария | 0,02 ppb (предел обнаружения) | 0,1 ppb |
| ADCP | Расход [м³/с] | StreamPro | Teledyne Inc., США | ±1,0% от измерения (диапазон: ±5 м/с) | переменное |

### Data format 2.4. Формат данных

For data storage and archiving, one should choose a fixed file format and structure. For the hydrological data storage, Uni Fribourg uses simple text files (CSV format) with relevant units and timezone indicated in the column names. All data are compiled into a single file per station. Timestamps are standardized to Coordinated Universal Time (UTC+0) and formatted as YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+00:00, conform with the standard ISO8601. The file structure is provided in Table 2.

Для хранения и архивирования данных следует выбрать фиксированный формат и структуру файлов. Для хранения гидрологических данных Университет Фрибурга использует простые текстовые файлы (формат CSV), в которых соответствующие единицы измерения и часовой пояс указаны в названиях столбцов. Все данные компилируются в один файл на каждую станцию. Временные метки стандартизированы по всемирному координированному времени (UTC+0) и имеют формат ГГГГ-ММ-ДДЧЧ:ММ:СС+00:00 в соответствии со стандартом ISO 8601. Структура файла приведена в таблице 2.

Table 2 / Таблица 2: Output data column names / Названия столбцов выходных данных.

| Колонка | Название | Колонка | Название |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | datetime (UTC+0) | 6 | wl_corr (cmH2O) |
| 2 | pressure_water (cmH2O) | 7 | wl_final (cmH2O) |
| 3 | temperature_water (deg.C) | 8 | Q_mid (m^3 s^{-1}) |
| 4 | pressure_atmo (cmH2O) | 9 | Q_low (m^3 s^{-1}) |
| 5 | temperature_atmo (deg.C) | 10 | Q_high (m^3 s^{-1}) |

| Колонка | Название |
| --- | --- |
| 1 | datetime (UTC+0) — дата и время (UTC+0) |
| 2 | pressure_water (смH2O) — давление воды |
| 3 | temperature_water (°C) — температура воды |
| 4 | pressure_atmo (смH2O) — атмосферное давление |
| 5 | temperature_atmo (°C) — температура воздуха |
| 6 | wl_corr (смH2O) — скорректированный уровень воды |
| 7 | wl_final (смH2O) — окончательный уровень воды |
| 8 | Q_mid (м³/с) — средний расход |
| 9 | Q_low (м³/с) — минимальный расход |
| 10 | Q_high (м³/с) — максимальный расход |

Data files before the final result will be in various different formats. Usually each company uses their own format and structure. During the processing of obtained measurements (“08 – Post-processing”), the individual file formats and structures are introduced.

До получения окончательного результата файлы данных могут иметь самые разные форматы. Как правило, каждая компания использует свой собственный формат и структуру. В ходе обработки полученных измерений («08 – Post-processing») рассматриваются отдельные форматы и структуры файлов.